T550E四路视频开发采集卡（不含音频）

T550E是一款新型的图像采集卡，它采用PCI-E总线。随着技术的升级换代，原来主板支持的PCI接口已经开始慢慢淘汰被PCI-E替代。T550E是新一代标清视频采集卡，它支持960H标准，配合SONY EFFIO方案camera图像质量比之前老一代采集卡提示35%以上。它最大分辨率可以到960*576,大于标准的D1视频尺寸；它采用10BIT视频芯片，独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点，配合自主研发的Deinterlace算法和动态滤波算法使得图像更清晰。产品支持标准Directshow开发

产品特性：

◆采用PCI-E总线接口,采用PCI-E 1.0a产品体积更小

◆ 标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入

◆视频输入提供4路每路全实时视频输入

◆每通道最大分辨率：960×576(PAL) ，960×480t(NTSC)

◆视频预览映像：提供预览视频的任意缩放和全屏方式。

◆允许用户设置视频输出的尺寸

◆允许用户设置视频源属性：亮度、对比度、饱和度、色度。

◆设置帧率大小：允许用户设置帧率大小来进行预览或捕获

◆提供YUY2视频格式的抓图，图像存为JPEG格式文件或BMP格式的文件。

◆为用户提供YUY2视频源回调方式

◆可实现自定义区域抓拍

◆可采集单场，单帧，连续帧，间隔几帧，连续相邻帧的图象，精确到帧。

◆完全支持DirectX和VFW标准视频开发工具的开发

产品规格：

| 设备连接接口 | PCI-E 1.0A |  |
| --- | --- | --- |
| 视频ADC位深 | 10Bit |  |
| 视频输入 (DB15) | AV1 BNC输入 阻抗75Ώ |  |
|  | AV2 BNC输入 阻抗75Ώ |  |
|  | AV3 BNC输入 阻抗75Ώ |  |
|  | AV4 BNC输入 阻抗75Ώ |  |
| 视频资源 | PAL(每通道) | 最大960*576@25FPS |
|  | NTSC（每通道） | 最大960*480@30FPS |
| 总资源 | PAL | 100帧 |
|  | NTSC | 120帧 |
| 支持操作系统 | WIN2000/WIN20003/WINXP/WINXPE/WIN7 32 64/Ubuntu12.04Above |  |
| Directshow开发支持 | 支持标准directshow开发 |  |
| Linux开发支持 | 提供Linux标准视频驱动，支持V4L2开发 |  |
| 半高卡支持 | 支持,提供半高挡板 |  |
| 产品尺寸 | 96.5*60CM |  |

应用领域 　广泛应用于道路交通、图像压缩、工业检测、小型化图像处理设备、监控系统、图像分析等